СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ  №  проект

с.  Межениновка

________________			   	                      2016

-е собрание III-го созыва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.4, главы 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     решением Совета Межениновского сельского поселения от 30 декабря 2014 года № 82 «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Межениновское сельское поселение» и внесения в них изменений»,  рассмотрев разработанный Администрацией Межениновского сельского поселения проект местных нормативов градостроительного проектирования

СОВЕТ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Межениновское сельское поселение сельское поселение» согласно приложению.

2.	Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  «Межениновское сельское поселение сельское поселение» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.minregion.ru в срок, не превышающий десяти  дней со дня утверждения нормативов.

3. Настоящее решение  вступает в силу с момента официального опубликования.

- 4. Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания,  опубликования в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения  и размещения на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

- 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу поселения (Главу Администрации) А.Н. Званитайс.

Председатель Совета

Межениновского сельского поселения				     А.В. Табаков

Глава поселения

(Глава Администрации)						               А.Н. Званитайс

Приложение   к решению

Совета Межениновского

сельского поселения

от ____.2016 №

- НОРМАТИВЫ

- градостроительного проектирования

- муниципального образования

- «Межениновское сельское поселение сельское поселение»

- 1. Общие положения

  - Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  «Межениновское сельское поселение сельское поселение» (далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения,  теплоснабжения,  газоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения, автомобильных дорог местного значения,  физической культуры и массового спорта,  образования, здравоохранения,  утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с  Генеральным планом муниципального образования  «Межениновское сельское поселение», утвержденным решением Совета  Межениновского  сельского поселения от 31.12.2013 №  58 «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Межениновское сельское поселение» Томского района Томской области»  (разработчик ОАО «РосНИПИУрбанистика»,                  г. Санкт-Петербург).

  - Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий муниципального образования  «Межениновское сельское поселение» под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

2. Основная часть.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и их уровень территориальной доступности. Обоснования расчетных показателей

- 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения

2.1.1  Расчетные показатели:

| №п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 39,38 | Генеральный план Межениновского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 7,43 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | час. | 5300 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение» (материалы по обоснованию, глава 10)  в соответствии с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от  29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

- 2. 2.  Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

2.2.1   Расчетные показатели:

| №№ п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение | Вт/чел | 376 | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 10 |
| 2 | Максимальный тепловой поток | МВт (т) | 170,47 | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 10 |
| 3 | Тепловые нагрузки на отопление жилых зданий | МВт | 117,86 |  |  |

2.2.2   Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены  Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение» (материалы по обоснованию, глава 10)  в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99), СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003) и СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".

2.3.  Объекты, относящиеся к области водоснабжения

2.3.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе: |  |  | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 9 |
|  | максимальный расход воды | тыс. м3/сутки | 4,715 |  |  |
|  | среднесуточный расход воды | м3/сутки | 3,934 |  |  |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек | 6,3 |  |  |
| 3 | Расход воды на один внутренний пожар | литр/сек | 2,5 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды (15% от ХПВ) | тыс. м3/сутки | 0,71 |  |  |

2.3.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение» (материалы по обоснованию,  глава 9) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*), СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85), СП 10.13130.2009  «Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

2.4.  Объекты, относящиеся к области водоотведения

2.4.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сутки | 3,635 | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 9, |
| 2 | Сточные воды от промышленных предприятий | тыс. м3/сутки | 0,54 |  |  |
| 2.4.2 Обоснование расчетных показателей. |  |  |  |  |  |

Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  (материалы по обоснованию,  глава 9) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

2.5  Автомобильные дороги местного значения

2.5.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 99 | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 7 |
| 2 | Плотность автомобильных дорог общего пользования | км/ тыс.км2 | 370 |  |  |
| 2.5.2 Обоснование расчетных показателей. |  |  |  |  |  |

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение» (материалы по обоснованию, глава 7) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.6.  Объекты дошкольного образования

2.6.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/ тыс.чел | 66 | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 5 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 300 | СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |

2.6.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение» (материалы по обоснованию, глава 5) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.7.   Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.7.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/ тыс.чел | 88 | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 5 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Таблица 5 |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| - 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | минут |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

2.7.1 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение» (материалы по обоснованию, глава  5) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.8.  Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.8.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | посещений/смена | 17,6 | СП 30-102-99Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" | Приложение Б |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади | 50 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с использованием транспорта) | СП 2.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Таблица 5 |

2.8.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.9.  Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта

2.9.1   Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1949 | Генеральный план муниципального образования «Межениновское сельское поселение» | Материалы по обоснованию, глава 5 |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 350 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 25 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение Ж |

2.9.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом муниципального образования «Межениновское сельское поселение»  (материалы по обоснованию проекта, глава 5) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.10  Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

2.10.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение М |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м ² твердых покрытий улиц, площадей и парков | литр на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | кг на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.10.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

3.  Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования

3.1.  Действие местных нормативов распространяется на всю территорию муниципального образования «Межениновское сельское поселение» .

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана муниципального образования «Межениновское сельское поселение» ,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2.  Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования «Межениновское сельское поселение» производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане муниципального образования «Межениновское сельское поселение» , зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Муниципального образования «Межениновское сельское поселение» .

3.3.  При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки муниципального образования «Межениновское сельское поселение», документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4.  Нормативы применяются:

-  при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Межениновское сельское поселение», а также  при внесении изменений в  указанные документы;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Муниципального образования «Межениновское сельское поселение» .

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Межениновское сельское поселение», требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки муниципального образования «Межениновское сельское поселение», документации по планировке территорий.