НЕСЕКРЕТНО

Инв. № 5553НС

Экз. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«М Е Ж Е Н И Н О В С К О Е                                  С Е Л Ь С К О Е   П О С Е Л Е Н И Е»

ТОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н

Положение  о  территориальном  планировании

Генеральный директор института

доктор архитектуры, профессор                                                                   В.А. Щитинский

Главный инженер института

доктор экологии                                                                                              Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института

Почетный архитектор РФ                                                                              И.Е.Гришечкина

Руководитель АПМ-1                                                                                  О.С. Енина

Главный архитектор проекта                                                                    И.В. Ратникова

Руководитель инженерных разделов                                                       О.А. Шмелева

Санкт-Петербург

2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБщие положения	4

2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения	6

2.1 Социальная инфраструктура	6

2.2 Жилищный фонд	6

2.3 Транспортная инфраструктура	7

2.4 Инженерная инфраструктура	8

2.4.1 Водоснабжение	8

2.4.2 Водоотведение	8

2.4.3 Электроснабжение	9

2.4.4 Теплоснабжение	9

2.5 Инженерная подготовка и защита территории	10

3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	11

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| №№ п/п | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть (Положение о территориальном планировании) |  |  |  |  |
| 1. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | НС | 2561-к | - |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 2. | Положения о территориальном планировании | НС | 5553 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |  |  |  |  |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функционального зонирования поселения (основной чертеж) | НС | 11554 | б/м |
| 4. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | НС | 11555 | б/м |

# 1. ОБщие положения

- Правовыми основами разработки Генерального плана МО «Межениновское сельское поселение» является Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ).

- Подготовка Генерального плана МО «Межениновское сельское поселение» осуществлена на основании Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегии развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, Программы социально-экономического развития МО «Томского района» Томской области до 2012 года, Программы социально-экономического развития Межениновского сельского поселения до 2012 года, иных стратегических документов, документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Томской области, Томского района и поселения.

- Подготовка Генерального плана МО «Межениновское сельское поселение» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Томской области и проекте Схемы территориального планирования Томского муниципального района.

- Расчетный срок генерального плана – 2035 год.

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

- Задача Генерального плана состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Общие сведения о поселении: Генеральный план МО «Межениновское сельское поселение» реализуется в границах установленных Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

В МО «Межениновское сельское поселение» входит 6 населенных пунктов: c. Межениновка, п. Басандайка, п. Смена, п. Заречный, ж.д. 26 км., ж.д. 41 км.

Общая площадь территории поселения составляет 42147 га. Численность населения – 2071 чел. на 01.01.2012г. (3 %).

- Социально-экономический потенциал территории:

Стратегические перспективы развития экономической базы Межениновского сельского поселения основаны на:

- создании производственных и коммунально-складских зон, где возможно как создание новых предприятий, так размещение производственных баз существующих компаний, перемещаемых из г.Томска;

- выбор наиболее эффективного направления в растениеводстве в условиях ограничений связанных с расположением в районе аэропорта – овощеводство, льноводство.

- развитии туристско-рекреационного сектора,

- расширении сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

- Прогнозная численность населения:

Социально-экономические перспективы развития Межениновского поселения и активная демографическая политика  скажется на улучшении процессов естественного движения населения в связи с чем численность населения к 2035 году – 2,7 тыс. человек.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения и местного значения муниципального района:

В соответствии с положениями утвержденных региональных программных документов и документов территориального планирования на территории поселения планируются следующие мероприятия регионального значения:

- Строительство автодороги Томск – Тайга по кратчайшему маршруту, протяженность – 55 км, в границах Томского района – 30 км, в пределах МО – 3 км.

- Строительство автодороги ст. Басандайка – Сураново (Кемеровская область) - примыкание к автодороге "Томск – Тайга", протяженность в границах Томской области и в поселении - 12 км.

- Строительство автодорожного обхода с. Межениновка протяженностью 5 км.

- Реконструкция автодороги Межениновка – Смена.

- Реконструкция автодороги Межениновка – Заречное.

- Строительство автодороги Межениновка – Смена – Сухоречье.

- Строительство автодороги Камень – Басандайка.

- Предложения по установлению и изменению границ населенных пунктов:

Генеральным планом предлагается установить границы следующих населенных пунктов: с. Межениновка; п. Басандайка; п. Заречный; п. Смена; ж. д. 41 км; ж. д. 26 км

При утверждении генерального плана Межениновского сельского поселения будут утверждены границы всех населенных пунктов и все участки, включенные в границы населенных пунктов, станут землями категории- «земли населенных пунктов».

# 2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Плоскостное спортивное сооружение | 1500 м2 | с.Межениновка | зона спортивных комплексов и сооружений |
|  |  | Плоскостное спортивное сооружение | 1500 м2 | с.Басандайка |  |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году – тыс.м2) |  | местоположение/ функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | индивидуальные жилые дома | с.Межениновка | 27,7 | жилая зона |
|  |  |  | п.Басандайка | 10,9 |  |
|  |  |  | п.Заречный | 1,8 |  |
|  |  |  | п.Смена | 0,1 |  |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

| Мероприятия | Протяженность в пределах поселения (км) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Местного значения – внутрипоселковые улица и дороги |  |  |
| - Благоустройство улично-дорожной сети сел поселения: - реконструкция проезжих частей; - строительство тротуаров, освещения, организацией водоотвода с проезжих частей. | 19,2 | С заменой грунтового покрытия на покрытие переходного типа и грунтовоулучшенные |
| - Строительство жилых улиц в селах поселения в кварталах нового строительства. | 8 | Покрытие асфальтобетонное и переходного типа. |

В результате проектных мероприятий протяженность автодорог общего пользования увеличится на 27 км и составит 72 км. Все автодороги местного значения общего пользования будут иметь асфальтобетонное покрытие проезжих частей.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов поселения увеличится до 27 км. Основные внутрипоселковые улицы и дороги будут иметь асфальтобетонные и переходного типа покрытия, второстепенные улицы и дороги – переходного типа и грунтовоулучшенные.

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | Мероприятия, объекты |
| --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Томского района |
| 2 | Оценка запасов, обустройство эксплуатируемых месторождений подземных вод. |
| 3 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов |
| 4 | Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей |
| 5 | Строительство современных станций водоподготовки в с.Межениновка и в п.Басандайка |
| 6 | Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены |
| 7 | Строительство новых водопроводных сетей |
| 8 | Капитальный ремонт водонапорных башен |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | Мероприятия, объекты |
| --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация программы развития систем водоотведения населенных пунктов Томского района. |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с.Межениновка мощностью 0,4 тыс.м3/сут. |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений в п.Басандайка мощностью 0,2 тыс.м3/сут. |
| 4 | Организация сливного пункта на очистных сооружениях в п.Басандайка |
| 5 | Организация централизованной системы водоотведения п.Басандайка |
| 6 | Строительство новых сетей водоотведения с.Межениновка |
| 7 | Организация вывоза сточных вод п.Заречный, п.Смена, ж.д. 26 км, ж.д. 41 км на очистные сооружения п.Басандайка |
| 8 | Строительство очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления. |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | Назначение | Мероприятия, объекты | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | распределение электроэнергии на центры питания распределительной сети поселения | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций | с. Меженниновка, п. Басандайка |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | Назначение | Мероприятия, объекты | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организация теплоснабжения в границах населённы пунктов поселения: производство тепловой энергии | Реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Перевод котельных на древесное биотопливо | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Строительство теплосетей. | к новой общественно-деловой застройке с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Развитие централизованного горячего водоснабжения | многоквартирная застройка с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования | с. Меженниновка, п. Басандайка |
|  |  | Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий | с. Меженниновка, п. Басандайка |

## 2.5 Инженерная подготовка и защита территории

| Населенный пункт | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Инженерно-технические мероприятия местного уровня Для служебного пользования 1. Защита от затопления и подтопления 2. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия (выборочно, при необходимости) 3. Капитальный ремонт ГТС 4. Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация) 5. Обустройство рекреационных зон |  |
| Меженивское сельское поселение с.Межениновка п.Басандайка п.Заречный п.Смена ж.д. 26 км ж.д. 41 км | Капитальный ремонт ГТС Смена, Межениновка Дождевая канализация Водостоки Очистные сооружения (модульные) Вертикальная планировка Подсыпка территории Обустройство рекреационных зон Межениновка, Басандайка |

# 3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного – муниципального района | местного – поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона многоквартирной малоэтажной застройки (1-3 эт.) |  |  |  |
| 1.2 | Зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства |  |  | - индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | - спортивный зал |  |
| 2.2 | Зона размещения объектов здравоохранения и социальной защиты |  |  |  |
| 2.3 | Зона размещения объектов образования |  | - дошкольные образовательные учреждения |  |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| 3.2 | Зона ведения фермерского хозяйства |  |  |  |
| 3.3 | Зона размещения садовых и дачных участков |  |  |  |
| 4 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Зона лесов |  |  |  |
| 4.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  | - Зеленые насаждения общего пользования: бульвар, сквер, аллея |
| 4.3 | Зона размещения объектов рекреации и туризма |  |  | - Базы отдыха |
| 4.4 | Зона размещения спортивно-оздоровительных объектов |  |  | - Плоскостные спортивные сооружения. |
| 5 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 5.1 | Зона размещения производственных объектов |  |  | - производственные объекты: |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры |  | - Придорожный автосервисный комплекс | - станции технического обслуживания легковых автомобилей |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | - водозаборные скважины, - водопроводные очистные сооружения, - канализационные насосные станции, - очистные сооружения канализации |
| 8 | Зона специального назначения: |  |  |  |
| 8.1 | Зона размещения кладбища |  |  | - кладбище |
| 8.2 | Зона зеленых насаждений специального назначения |  |  | по периметру зон производственных объектов и объектов специального назначения |